VLA-4D 项目中期报告

固定视觉 token 预算下的历史观测利用：基于 OpenVLA 与 LIBERO-Long 的实证

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告日期 | 2026 年 10 月 8 日 |
| 当前阶段 | 仿真主实验与固定案例机制诊断已完成；受限改版已完成设计与离线验证，待训练审查 |
| 底座与任务 | OpenVLA-7B（LoRA 微调，冻结视觉主干）；LIBERO-Long（libero_10） |
| 评测口径 | 10 个任务 × 50 局 = 500 局，确定性初始状态，eval_batch = 8 |
| 结项时间 | 2027 年 1 月 |

# 一、项目概述与主要结果

本项目研究一个问题：在视觉 token 预算固定的前提下，如何利用历史观测改善机器人操作。预算固定的含义是，多帧输入经压缩后进入语言模型的视觉 token 数与单帧相同（N = 256），因此任何性能变化都不来自“多喂了 token”。

围绕这一问题，我们在 OpenVLA-7B 上实现了完整的多帧视觉输入链路，并在 LIBERO-Long 上完成了三种方法的独立训练与满量闭环评测，每种方法 500 局。

表 1-1  主要结果（同一训练条件：30 000 步，n = 500，eval_batch = 8）

| 方法 | 成功局数 | 成功率 | 相对 G0 | 相对 G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0：单帧基线 | 117/500 | 23.40% | — | −18.80 点 |
| G3：跨帧联合池化 | 118/500 | 23.60% | +0.20 点 | −18.60 点 |
| G2：帧独立池化 | 211/500 | 42.20% | +18.80 点 | — |

两点结论。其一，在预算固定的条件下引入历史观测是有效的：帧独立多帧方案比单帧基线高出 18.80 个百分点。其二，聚合方式决定了这份收益能否保留：让八帧在一个全局预算中共同竞争的跨帧联合池化，其成功率与单帧基线基本持平（+0.20 点），历史观测带来的增益没有被保留下来。

项目据此选择帧独立方案作为软件交付的主线。10 月完成的固定案例机制诊断进一步表明：跨帧联合池化在历史填满后把每个输出 token 都做成四帧的平均，最新一帧没有一个只属于自己的 token；帧独立方案则以最少的 token（200 个）为每一帧保留了独立表示。据此我们设计了一个只改动这一处的受限改版（G3Q），用于检验“最新帧被稀释”是否就是差距的主因；是否训练在 10 月底单独审查。

当前阶段的其余工作是：完成可回放的最小演示与结项图表，整理结项材料。

# 二、研究问题与技术路线

## 2.1 命题

申报方向是 4D（三维空间加时间）时空感知用于机器人操作。为使其可实验检验，我们把它收缩为一个具体命题：固定视觉 token 预算下，怎样保留当前观测，并利用历史观测改善机器人操作？

收缩的方法是四步：固定可控变量（底座模型、任务集、token 预算）；把“4D 有用”拆成互相独立、可分别检验的假设层；为每一层配一个能够否证它的对照臂；在实验开始之前写下判据、样本量与决策规则。命题本身不预设跨帧池化或度量坐标一定更好，因此任一方向的结果都是可报告的结论。

## 2.2 四层假设

分层的作用是使结论可定位：某一层的结果不会连带决定其余各层。

表 2-1  四层假设及其检验状态

| 层 | 命题 | 对照 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 同预算下历史帧有用 | G2 对 G0 | 成立（+18.80 点，30k 步） |
| L1 | 分配所用坐标系有影响，度量 4D 优于图像网格 | G4 对 G3 | 未能证实（+1.78 点，p = 0.57） |
| L2 | 池化与位置编码对坐标质量的要求不同 | 真值深度对单目深度 | 本阶段未排期 |
| L3 | 两侧使用同一套坐标本身有用 | G4 对 M2 且 G4 对 M3 | 不成立（其中一条为负） |

需要区分“未能证实”与“证伪”：L1 的效应量点估计为正但未达显著，而 LIBERO 的样本量存在上限（见 4.6），故记为未能证实。引用该结论时应一并给出这一条件。

## 2.3 七组对照

七组对照由同一份模型接线代码产生，差别仅在一个方法参数。这样能保证组间差异只来自设计变量，而不来自实现路径。

表 2-2  七组对照

| 方法 | K | 池化方式 | 池化坐标 | 位置编码坐标 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 1 | 不池化 | — | 1D | 单帧基线 |
| G1 | 8 | 不池化 | — | 待定 | 本阶段未实现 |
| G2 | 8 | 帧独立池化到 N | 网格 | (t,h,w) | 帧独立参照 |
| G3 | 8 | 跨帧联合池化 | 网格 | (t,h,w) | 跨帧联合的基准 |
| M3 | 8 | 跨帧联合池化 | 网格 | (t,x,y,z) | 坐标错配对照 |
| M2 | 8 | 跨帧联合池化 | 度量 | (t,h,w) | 坐标错配对照 |
| G4 | 8 | 跨帧联合池化 | 度量 | (t,x,y,z) | 完整度量方案 |

G3、M3、M2、G4 构成（池化坐标）×（位置编码坐标）的 2×2 设计，可把“坐标系是否起作用”分解为两个主效应与一个交互项。两个坐标错配对照是该设计的关键：有了它们，G4 与 G3 的差异才能归因到具体的某一侧。

## 2.4 实验规范

为使结果可核验、可复现，本项目在流程上固定了四条规范。

- 事前登记。每次主实验开始之前，判据表、样本量估计与决策规则先行写定。本项目已执行两次事前登记，第二次在 9 月 20 日按规则触发了路线决策。

- 统一代码路径。七组对照共用一份接线实现，杜绝组间实现差异。

- 来源记录。训练与评测各自产出结构化的来源元数据，包括配置、源码哈希、权重哈希、动作统计量与初始状态哈希；完整 checkpoint 路径与配置参与日志身份，默认拒绝覆盖已有记录。

- 回归测试。当前 73 项测试全部通过，覆盖池化算子在各种历史长度下的行为、诊断开关不改变被测量、导出格式的版本与字段校验、诊断表的验收规则，以及受限改版对最新帧的处理与帧独立方案逐位一致等。

# 三、系统实现

## 3.1 数据侧：带间隔的 K 帧窗口

官方 RLDS 数据管线只支持连续窗口，我们替换了分窗函数以支持带间隔的历史采样（K = 8，stride = 16），窗口开头历史不足时重复最早一帧并置补帧掩码。帧间隔由实测确定：以特征距离比值落在 0.5 至 0.8 带内为判据，带内取最小值以减少补帧。

## 3.2 模型侧：一份接线产生全部对照

共三个挂载点：视觉主干（K 帧分块前向）、投影器（执行池化并给出位置编码所需坐标）、每一层的 rotary_emb（4D RoPE 采用扩展式，保留原有 1D 通路）。池化算子为等量分箱，在图像网格坐标上与均匀体素逐位等价，在真值深度上把预算占用从 240 提高到 256。

池化的位置处理来自前期的一项实测结论：把压缩后 token 的位置还原为其成分 patch 的质心，成功率从 18.0% 提高到 72.5%。这说明压缩带来的性能损失主要来自位置偏移而非信息丢失，也是“用坐标组织压缩”这一设计的出发点。

接线在真实 7B 模型上通过四项检查，其中两项具有证伪能力：改变深度输入时 G4 的输出随之变化而 G3 精确不变，说明度量坐标确实进入了模型；G4 与 M2 的 logits 不同，说明位置编码侧的坐标确实起作用。

## 3.3 评测侧

LIBERO-Long 10 个任务，每任务 50 个确定性初始状态，构成 500 局的满量评测。两项工程优化：视觉特征缓存（视觉主干冻结，同一帧的特征逐位相同，已用逐位对拍验证，整体提速约 20%）与批量评测（eval_batch = 8）。每局的成功与否单独落盘，因此任何两种方法之间都可以按相同初始状态做逐局配对分析。

## 3.4 诊断与演示工具

为支撑机制分析与结项演示，本阶段实现了一套默认关闭的只读记录能力，开启后不改变评测路径、随机数顺序与成功判定：

- 轨迹导出。逐步记录动作、环境步、成功状态、八个历史帧的来源步编号与关键帧图像，采用逐行可恢复格式并原子发布，带 schema 版本，读取器对缺字段给出明确错误。

- token 来源统计。记录每个输出 token 的来源帧、贡献 patch 数与权重，由此可得最新帧的贡献质量、仅由最新帧构成的 token 数、跨帧混合 token 比例、每个 token 覆盖的时间跨度，以及补帧与真实历史帧的区分。

- 固定案例启动器。按预先冻结的案例清单运行指定的任务与局次，输出明确标记为案例集，不会与正式结果混淆。

- 诊断表与回放演示生成。一条命令完成案例目录的验收（局数、元数据、关键帧、数值）并输出逐局、按历史长度与按帧位置的统计表；另一条命令把同一局中各方法按环境步对齐，生成回放视频与静态拼图。二者均不需要 GPU。

- 离线分配对照。沿用训练与评测同一份池化代码，在 1 至 8 个真实帧下比较各方法的 token 分配，并与真实运行的诊断结果逐项核对。

其中“每帧分到多少 token”需要先有定义：跨帧池化的一个输出 token 由多帧共同构成，因此我们采用按 patch 计数的分数归属，各帧贡献之和等于实际使用的 token 数。该定义随结论一同给出。

# 四、实验结果

## 4.1 链路与前提验证

主实验之前先完成一批具有证伪能力的前置验证，以保证后续结果可归因于设计变量。

表 4-1  前置验证

| 验证项 | 事前判据 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评测链路在 K=1 上的正确性 | 官方 checkpoint 走本链路不低于 45.8% | 48.2%（241/500），参考实现 52.0%，p = 0.23 | 通过 |
| 度量方案的物理基础 | 跨帧深度跳变率与幅度均超过 15% | 23.5% 与 19.2% | 通过 |
| 相机反投影精度 | 以仿真器 site 世界坐标为锚点 | p10 = 0.45 cm | 通过 |
| 模型接线是否生效 | 四项，其中两项可证伪 | 四项全部通过 | 通过 |
| 显存与历史长度的关系 | 实测 | 冻结视觉主干时 K=8 为 17.4 GB，K=16 为 19.2 GB | 不构成瓶颈 |

## 4.2 主结果

表 1-1 给出了三种方法在同一训练条件下的成功率。按事前登记的辅助口径（排除 task 1，该任务在固定子集中的覆盖率仅 4%）：G2 为 41.56%（187/450），G3 为 23.78%（107/450），差 −17.78 点。逐任务看，G3 在十个任务中有八个低于 G2；差距最大的是 task 2（−42 点）与 task 4（−30 点），而 task 3 上 G3 高出 20 点。

关于基线的绝对水平：G0 的 23.40% 与官方 checkpoint 在同一链路上的 48.2% 之间的差距，来自训练充分程度——同数据同路径下，官方的动作 token 准确率为 0.9958，本项目 G0 为 0.705；G0 的准确率曲线到最后 5 000 步仍以每千步 +0.0117 上升。三种方法处于同一训练预算下，因此组间比较成立；与文献绝对值并列时需说明这一条件。

## 4.3 预算翻倍下的稳健性

为检验 L0 不只在某一训练预算下成立，我们在 50 000 步上重复了 G0 与 G2：31.8% 提高到 48.0%，差 16.2 点，z = 5.31，p = 1.1e-7，置信区间 [10.2, 22.2]，事前阈值为点估计不低于 10.7 点。G2 在 50 000 步上的 48.0% 与官方在同一链路上的 48.2% 相当，而本项目冻结了视觉主干、训练样本量约为官方的 1/53。

需要说明口径：16.2 点来自 50 000 步的 G2 与 G0，18.60 点来自 30 000 步的 G3 与 G2，两者训练预算不同；主结果表统一使用 30 000 步这一组。

## 4.4 坐标系对照

表 4-2  2×2 主效应分解（9 任务口径，固定子集训练）

| 项 | 点估计 | 判读 |
| --- | --- | --- |
| 池化侧改用度量坐标 | +4.22 点 | 方向为正 |
| 位置编码侧改用度量坐标 | −2.44 点 | 方向为负 |
| 交互项 | +3.11 ± 4.17 | 不显著 |
| L1：G4 − G3 | +1.78 点（z = 0.57，p = 0.57） | 未能证实 |
| L3：G4 − M2 与 G4 − M3 | −0.89 点 与 +5.78 点 | 两条须同时为正，故不成立 |

一个方向性观察：位置编码侧采用度量坐标的主效应点估计为负，而 SpatialVLA 在不池化设定下的 Ego3D 位置编码报告为 +27.3 点。这提示同一套坐标在“参与压缩分配”与“仅作位置编码”两种用法下并不等价。该观察取自固定子集（255/379）训练的四臂，样本条件与主结果不同，目前作为机制线索保留。

## 4.5 补帧条件下的池化算子改进

在分析历史长度不足的窗口时，我们定位到分箱实现中的一处边界条件：占用数估计与实际分配使用了两套不一致的时间边界，历史不足时非空箱数会超出预算，按箱排序截断后最新一帧可能被整帧丢弃。

在 CPU 上以 K = 8、stride = 16、N = 256、n_t = 2 复现：真实帧数为 2、3、4 时最新帧保留的 patch 数为 0/256，对应 episode 的第 16 至 63 步。帧独立方案不受影响，因为其输出 token 不跨帧。

据此实现了固定时间轴与分组轴的分箱模式，自由空间轴继续等量分箱。新模式在完整八帧情形以及帧独立分组上与原实现逐位一致，只改变历史不足时的行为，并保证 1 至 8 个有效帧下全部有效 patch 均被保留；该性质已写入回归测试。

随后从底座独立重训了采用新模式的 G3（30 000 步，29.92 小时，RTX 4090，峰值显存 18.99 GB）并做满量评测，得到表 1-1 中的 23.60%。这一结果表明该边界条件虽然真实存在，但不是跨帧联合池化与帧独立方案之间差距的主要成因；机制解释因此转入本阶段的分配诊断。

## 4.6 统计口径与检验方法

LIBERO 的 n = 500（50 个初始状态 × 10 个任务，确定性评测）是样本量上限。按实测不一致率反推，检出 1.78 点需要 n 约 8358，检出 3 点需要 n 约 4300。因此 L1 与 L3 记为“未能证实”而非“证伪”，这一条件应与结论同时给出。

配对分析方面：G3 与 G4 的逐局不一致对为 152/450 = 33.8%，配对标准误为 2.74，非配对为 2.98。两种方法在三分之一的局上给出不同结果，逐局近似独立，因此配对带来的灵敏度提升有限。分析脚本逐对输出配对标准误，使该信息始终可见。

## 4.7 固定案例机制诊断

正式评测之后，我们在预先冻结的六个案例（task 2、3、4 各一个成功局与一个失败局）上，用三种方法各运行一次，逐步记录动作、画面与每个输出 token 的来源。验收全部通过：每种方法恰好六局，元数据、权重哈希、关键帧与数值检查均无误。

表 4-3  历史填满后的 token 分配（窗口内 8 帧均为真实帧）

| 指标 | G0 单帧 | G2 帧独立 | G3 跨帧联合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际使用的 token | 256 | 200 | 242 |
| 含最新帧的 token | 256 | 25 | 121 |
| 最新帧纯度 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
| 只含最新帧的 token | 256 | 25 | 0 |
| 跨帧混合的 token | 0% | 0% | 100% |
| 一个 token 覆盖的时间跨度 | 0 | 0 | 48 步 |

三点结论。其一，跨帧联合池化在历史填满后把每个输出 token 都做成四帧的平均，跨越 48 个环境步；最新一帧在含它的 token 中只占四分之一，没有一个只属于自己的 token。帧独立方案则为每一帧保留 25 个独立 token。其二，帧独立方案使用的 token 最少（200 个，少于跨帧方案的 242 个与单帧基线的 256 个），却取得最高成功率，说明它的优势不来自更多的 token。其三，在图像网格坐标上分箱时，分配只由窗口中的真实帧数决定、与画面内容无关，各局之间完全相同；分配统计说明了两种方法在结构上差在哪里，但不能单独说明这一差异造成了成功率差距，这正是第六章受限改版要检验的问题。

另一项观察：同一初始状态下的单局成败会随评测批量变化。正式评测（批量 8）中跨帧方案成功的三个案例，在本次批量 1 的运行中均未成功，而总体成功率在两种批量之间处于容差内。因此正式判读一律使用批量 8 的 500 局结果，固定案例只作为机制与演示材料；演示选用同一初始状态下帧独立方案成功、跨帧方案失败的案例。

# 五、当前结论与适用范围

成果表述：在现有实验条件下，帧独立多帧方案优于单帧基线；跨帧联合池化未获得进一步收益，与单帧基线基本持平。项目据此以帧独立方案推进软件交付，并通过分配诊断与最小演示解释该工程边界。

表 5-1  结论的适用范围

| 条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 比较的对象 | G2 与 G3 之间比较的是聚合方式；“历史观测有用”这一结论由 G0 与 G2 的对照支持 |
| 样本量 | n = 500 为 LIBERO 的上限，小于该上限可检出的效应量记为未能证实而非证伪 |
| 训练种子 | 每种方法各有一个训练种子，故以固定测试集上的实测差值为主要依据 |
| 有效 token 数 | 历史填满后，帧独立方案使用 200 个 token，跨帧联合方案 242 个，度量方案与单帧基线各 256 个；帧独立方案以最少的 token 取得最高成功率。跨方法拉平的开关已实现并默认关闭，启用需重新训练相应各臂 |
| 评测批量 | 总体成功率在批量 1 与批量 8 之间处于容差内，单局成败可能不同；正式结果均为批量 8 |
| 图像增强与深度对齐 | 训练侧随机裁剪与预计算的 patch 深度之间存在约 1.4 至 2.8 cm 的世界系偏移，约为分箱宽度的九分之一；几何原语已统一，默认关闭 |
| 小样本材料 | 本阶段采集的固定案例用于机制诊断与演示，不用于更新成功率或计算总体置信区间 |

# 六、后续工作与排期

## 6.1 本阶段的范围

仿真主实验与固定案例机制诊断均已完成，进度早于原定排期约两个月。决策门的结论是提出一个受限改版，用一次训练检验“最新帧被稀释”是否是差距的主因；除此之外不启动新的训练，也不重复已完成的满量评测。其余工作是把已有系统整理成可复现、可解释、可演示的结项成果。

## 6.2 六个阶段

表 6-1  阶段划分

| 阶段 | 任务 | 主要产物 | GPU |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 开工审计与证据冻结 | 状态记录、固定案例清单 | 无 |
| B | 实现只读的轨迹与 token 来源记录 | 轨迹导出、来源分配统计、测试 | 无 |
| C | 三种方法在固定案例上的短时采集 | 18 个方法-案例的可追溯记录 | 不超过 90 分钟 |
| D | 离线分配诊断与最小演示 | 统计表、案例图或视频、回放入口 | 无 |
| E | 一次决策门 | 停止，或提出一个受限改版 | 默认无 |
| F | 结项材料收口 | 说明文档、报告素材、复现命令 | 无 |

阶段 C 的规模刻意压到最小：3 个任务 × 每任务 2 局 × 3 种方法 = 18 个方法-案例，总 GPU 占用不超过 90 分钟，评测批量固定为 1，输出标记为案例集，已于 10 月 8 日完成。案例在任何新推理之前即已冻结：任务固定为 task 2、4（跨帧方案相对帧独立方案分别低 42 与 30 点）与 task 3（唯一明显高出的任务，+20 点），每个任务取编号最小的一个成功局与一个失败局，成败标签取自正式的 500 局记录；选择规则随材料一并披露。

## 6.3 当前状态

表 6-2  2026-10-08 的完成情况

| 阶段 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| A | 正式证据核对与六个案例冻结 | 已完成 |
| B | 轨迹导出、逐 token 来源统计、固定案例启动器及其测试 | 已完成 |
| C | 三种方法各六局采集，checkpoint 身份与冻结值一致，验收全部通过 | 已完成 |
| D | 诊断表 | 已完成 |
| D | 最小演示 | 进行中（已生成一个案例的拼图） |
| E | 决策门：提出受限改版 G3Q，设计、实现、测试与离线对照已完成 | 已完成 |
| E | G3Q 训练审查 | 不晚于 10 月 31 日 |
| F | 材料收口 | 待办 |

三种方法使用了相同的任务、episode、初始状态、评测种子、裁剪方式与动作后处理。

## 6.4 决策门与受限改版 G3Q

决策门有三种事先写定的结果：证据支持跨帧混合稀释当前观测时，提出一个受限改版；没有一致的机制信号时，停止方法扩展；导出链路需要调整时，只修工具并重采同样的六局。诊断表明稀释是跨帧联合池化的确定性质，且跨帧方案的 token 并不少于帧独立方案，因此选择第一种结果，提出受限改版 G3Q。

G3Q 相对跨帧方案只改一件事：最新一帧不再与旧帧混合，而是像帧独立方案那样单独池化，得到“总预算 ÷ 真实帧数”的 token（历史填满时 25 个）；其余历史帧仍按跨帧方案的方式共享剩余预算。这样，G3Q 与跨帧方案的对照只回答“最新帧被稀释是不是主因”，与帧独立方案的对照只回答“历史帧的跨帧混合有没有代价”。

表 6-3  历史填满后三种方案的分配（离线对照）

| 指标 | G2 帧独立 | G3 跨帧联合 | G3Q 受限改版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际使用的 token | 200 | 242 | 225 |
| 含最新帧的 token | 25 | 121 | 25 |
| 最新帧纯度 | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
| 只含最新帧的 token | 25 | 0 | 25 |
| 跨帧混合的 token | 0% | 100% | 89%（均来自历史帧） |

离线对照沿用训练与评测同一份池化代码；其中 G2 与 G3 两列在 1 至 8 个真实帧下与真实运行的诊断结果逐项一致。G3Q 的实现与单元测试已完成，测试确认它对最新帧的处理在每个历史长度上都与帧独立方案逐位相同。

是否训练 G3Q 在 10 月 31 日前单独审查，批准后先冻结判据再开训。判据草案以 10 任务成功率为主口径，以恢复比例 ρ =（G3Q − G3）/（G2 − G3）衡量：

表 6-4  G3Q 判据草案（审查时冻结）

| G3Q 成功率 | ρ | 读法 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 36.0% | ≥ 2/3 | 最新帧被稀释可以解释差距的大部分 |
| 29.8% – 36.0% | 1/3 – 2/3 | 部分解释；历史帧的跨帧混合同样有代价 |
| ≤ 29.8% | ≤ 1/3 | 最新帧被稀释不是主因，剩余原因在历史帧的跨帧混合与时间抹平 |
| > 48.2% | — | 超过帧独立参照 6 点以上，记为正结果并另行确认 |

训练配置与跨帧方案的正式训练完全相同（全量数据、30 000 步、相同种子与超参数），预计训练约 30 小时、评测约 2.5 小时；只训练一次，不调整配额或时间分箱。无论结果如何，软件交付的主线仍是帧独立方案。

## 6.5 时间安排

表 6-5  至结项的时间安排

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 10 月 8 日至 12 日 | 完成最小演示：三个案例的回放视频与拼图；归档案例原始材料 |
| 10 月 13 日至 24 日 | 方法总图、正式结果图与 token 来源诊断图；审阅 G3Q 判据 |
| 不晚于 10 月 31 日 | G3Q 训练审查；批准则冻结判据后开训 |
| 审查后两周 | 若批准：一次训练（约 30 小时）与一次 500 局评测（约 2.5 小时）；否则并入材料整理 |
| 11 月下旬 | 材料收口：说明文档、报告初稿，组内一人按文档复跑读取、统计与演示命令 |
| 12 月 | 环境归档、冻结版本、报告定稿；月底留作缓冲 |
| 2027 年 1 月 | 最终验收与提交 |

## 6.6 本阶段之外的工作

以下内容保留在研究记录中，本阶段不列入结项验收：完整四臂 2×2 的重复训练、训练侧图像增强与深度的对齐改造、新的位置编码变体、双相机输入、更换底座与真机扩展，以及 L2（真值深度与单目深度的对比）。其中 L2 成本较低且方向明确，是有提前量时的首选。

# 七、资源开销与交付物

表 7-1  实测资源开销

| 项 | 实测 |
| --- | --- |
| 跨帧联合方案训练 | 30 000 步，29.92 小时，RTX 4090，峰值显存 18.99 GB |
| 单帧基线训练 | 30 000 步，17.2 小时，2.06 秒每步 |
| 单次满量评测 | 500 局，eval_batch = 8，视觉特征缓存开启，整体提速约 20% |
| 训练配置 | LoRA r = 32，学习率 5e-4，有效批 16，微批 8，冻结视觉主干，开启图像增广 |
| 对照参数 | K = 8，stride = 16，预算 N = 256，n_t = 2 |

表 7-2  结项交付物

| 交付物 | 内容 |
| --- | --- |
| 多帧输入系统 | K 帧数据管线、池化算子、4D 位置编码与模型接线，七组对照共用一份实现 |
| 评测与记录链路 | 满量闭环评测、逐局结果、来源元数据与哈希、回归测试 |
| 正式实验结果 | 三种方法各 500 局的成功率与逐任务结果，含主口径与辅助口径 |
| 机制诊断材料 | 固定案例的轨迹、token 来源统计、诊断表与离线分配对照 |
| 受限改版 | G3Q 的设计、实现、单元测试与离线分配对照；若批准训练，另含一次 500 局评测结果 |
| 最小演示 | 并排展示当前视角、历史帧、池化前后 token 数、token 来源与动作成败，含成功与失败各一例 |
| 复现材料 | 方法总图、结果表、运行命令、环境说明 |